Короткое замыкание на плате или увеличенное потребление тока.

По шагам:

- Ограничиваем ток блока питания на уровне 100-200 мА (больше нормального потребления в 2-3 раза). Регистрируем проблему по падения напряжения на блоке питания. Отключаем его.

- Делим схему на сегменты. Разделителями сегментов являются элементы, включенные последовательно для протекающего тока. Фильтры, защитные диоды, стабилизаторы.

- Определяем критичное сопротивление = значение, до которого опустилось напряжение источника питания / ток. Например 4 В/100 мА = 40 Ом.

- Измеряем сопротивление каждого сегмента. Отмечаем те, у которых сопротивление меньше критичного (таких может не оказаться). Сегменты с высоким сопротивлением, пока,  считаем исправными. Например, есть сегменты вход, +12, +5, +3. Сегмент +5 имеет сопротивление 15 Ом, остальные  имеют высокое сопротивление. Проверяем +5.

- Для выбранного сегмента определяем список элементов, которые могут быть неисправны с увеличением тока. ВВ этот сегмент могут входить другие сегменты, более низкого уровня, начинаем проверку с них.