Быстрая проверка считывателей RFID.

- Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, клеммы целы, не обгорели, заливка равномерная, не вздутая. Запаха гари нет.

- Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND, красный и черный провод. Загорается светодиод и слышен короткий «пик» (если у считывателя есть звуковая индикация). Желательно, проверить ток потребления считывателя, должен быть номинальным (если известно). Обычно в диапазоне 20-50 мА.

- Считыватель реагирует на поднесение карты (брелока) соответствующего стандарта, мигает, пикает.

Для считывателей Mifare с функцией «защищенный». Считыватель может не реагировать на неизвестную ему метку, но у него меняется ток его потребления. Если это так, то необходимо по инструкции к считывателю выполнить операцию включения «защищенного» режима. Если индикация покажет, что считыватель в «защищенном» режиме, значит для продолжения проверки его нужно перевести в обычный режим.

- Если есть контакты управления внешней индикацией, по очереди замыкаем их на минус питания и размыкаем. На каждое замыкание включается индикация соответствующего канала и отключается.

- Измеряем напряжение на D0 и D1 (если есть), должно быть 5 В.

- Если по пунктам 1-5 замечаний нет, подключаем считыватель к контроллеру контактами   D0, D1 (если есть) и GND в соответствии с инструкцией для выбранного протокола передачи данных (Wiegand/Dallas). Контроллер должен поддерживать выбранный протокол.  Например: для Dallas можно использовать Z-5R,  для Wiegand можно использовать Z-5R (мод. Wiegand). Если КОНТРОЛЛЕР реагирует на поднесенную карту, обычно, двойной пик или сигнал открытия замка, значит считыватель исправен.