Модель: Z-5R (мод. Net)

https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_Z5RNet

- Контроллер не снимает напряжение с замка

  - При отключенном питании измеряем сопротивление между контактами LOCK и GND, минус мультиметра на GND. Сопротивление менее 1 КОм.

Решение: Замена VT6 = STD17NF03LT4  или  IRLR024N.	H6340

- Контроллер не реагирует на поднесенные ключи

  - Напряжение на EXIT = 5 Вольт, Напряжение на TM = 0 Вольт.

Решение: Проверка и замена VT4.

  - Напряжение на EXIT = 5 Вольт, Напряжение на TM = 5 Вольт.

Решение: Проверка и замена VT5 и R8.

  - Напряжение на TM >5 Вольт.

Решение: Проверка и замена VD4.

Нормальное напряжение на TM <5 Вольт. ( 4.4 – 4.9 Вольт).

- Высокий ток потребления. Напряжение на EXIT <1  Вольта.

  - Решение: Снимаем VD8. Если напряжение на TM поднялось до  5 Вольт, меняем стабилитрон VD8 = BZV55C5V6  H6319. Если нет переходим к пункту b.

  - При отключенном питании измеряем высокоточным мультиметром сопротивление на DD1 контакты 8 и 4,  и на DD2 контакты 8 и 12.

Решение: Там, где сопротивление меньше, ту микросхему и меняем. Разница 0,01-0,02 Ом.

- Контроллер не снимает напряжение с замка

  - Нет звука, световая индикация есть, управление на бузер приходит.

Решение: Замена бузера Z1 (питание 12 В, ток до 20 мА, встроенный генератор) H3550.

- Нет звука, световая индикация есть.

  - Управление на бузер не приходит.

Решение: Замена транзистора VT1 = BC817-40  код 6290.

  - Управление на VT1 не приходит.

Решение: Восстановление дорожки R1 – DD2 нога 7.

Короткое замыкание по питанию

Возможные варианты

До диода шотки VD7

- стабилитрон VD10

- конденсатор С15

- драйвер RS485

После  диода шотки VD7

- процессор

- память

Проверка

- Измеряем сопротивление схемы GND - +5 V

- Измеряем сопротивление схемы GND - UCC

- В обоих направлениях

Значение  менее 1 кОм указывает на проблемную группу

Пониженное сопротивление относительно исправного изделия, может говорить, о наличии нескольких неисправностей.

Подаем питание и ограничением по току 100 мА

Неисправный элемент определяем по наибольшему значению падения напряжения на плюсовой дорожке относительно  других элементов.