Z-397 Web Конвертер - Сервер Управления

Общее описание

Сервер управления конвертерами Z-397 Web представляет собой Node.js приложение, которое обеспечивает централизованное управление устройствами преобразования RS485 в Ethernet. Сервер автоматически обнаруживает конвертеры в локальной сети, устанавливает с ними соединение и предоставляет веб-интерфейс для мониторинга и управления.

Основные возможности

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Автоматический поиск | Обнаружение конвертеров в локальной сети через UDP широковещательные запросы |
| Подключение | Установка TCP соединения с конвертерами в режиме сервера или клиента |
| Управление скоростью | Изменение скорости передачи данных RS485 (230400, 115200, 38400, 19200, 9600) |
| Мониторинг | Отображение статуса, модели, серийного номера и параметров подключения |
| Веб-интерфейс | Удобное управление через HTML страницы с WebSocket поддержкой |
| API | REST-like API для интеграции с другими системами |

Инструкция пользователя

1. Запуск сервера

Установка зависимостей

bash

npm install

Запуск

bash

node server.js

Успешный запуск

После запуска в консоли отобразится информация:

text

============================================================

🚀 Сервер Z-397 Web успешно запущен!

============================================================

📡 Адреса для доступа:

HTTP сервер:

http://192.168.1.61:8080

http://192.168.1.61:8080/test - проверка работы

TCP сервер (для конвертеров клиентов):

192.168.1.61:9001

UDP порт: 9000

============================================================

2. Структура проекта

text

server/

├── server.js          # Основной сервер

├── package.json       # Зависимости проекта

├── index.html         # Главная страница

├── pages/             # HTML страницы управления

│   └── admin.html     # Страница управления конвертерами

├── stands/            # Хранение конфигураций стендов (JSON)

├── cmd/               # Хранение команд (JSON)

└── lists/             # Хранение списков (JSON)

3. Веб-интерфейс

Главная страница (index.html)

- Адрес: http://[IP_сервера]:8080/

- Отображает список всех доступных страниц в папке /pages

- Автоматически определяет название страниц по тегу <title>

- Кнопка "Обновить список страниц" для перезагрузки списка

4. Страница управления (admin.html)

Адрес: http://[IP_сервера]:8080/pages/admin.html

Левая панель - Список конвертеров

Отображает все обнаруженные конвертеры с информацией:

| Статус | Цвет | Описание |
| --- | --- | --- |
| connected | 🟢 Зеленый | Конвертер подключен |
| disconnected | 🔴 Красный | Конвертер отключен |
| available | 🔵 Синий | Конвертер доступен для подключения |
| in_use | 🟠 Оранжевый | Конвертер используется другим приложением |
| error | 🔴 Красный | Ошибка подключения |
| removed | ⚪ Серый | Конвертер удален (авто-подключение отключено) |

Действия:

- Клик по конвертеру - открывает информацию в центральной панели

Центральная панель - Информация о конвертере

Отображает детальную информацию выбранного конвертера:

- IP адрес - Сетевой адрес устройства

- Статус - Текущее состояние подключения

- Режим - Сервер или клиент

- Модель - Модель устройства

- Серийный номер - Уникальный идентификатор

- Прошивка - Версия прошивки

- Скорость - Текущая скорость RS485 порта

- Последний раз - Время последнего обнаружения

Кнопки управления:

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| Подключить | Установить TCP соединение с конвертером |
| Отключить | Разорвать TCP соединение |
| Информация | Отправить запрос (0x69 0x0D) и получить ответ |
| Удалить | Удалить конвертер (авто-подключение отключается) |

Настройка скорости:

- Выпадающий список для выбора скорости порта:

  - 230400 (по умолчанию)

  - 115200

  - 38400

  - 19200

  - 9600

Область ответов:

- Отображает ответы от конвертера в HEX формате

- Автоматически прокручивается при получении новых данных

Правая панель - Управление

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| 📋 Лог | Включить/Выключить логирование в консоль |
| 📡 UDP поиск | Включить/Выключить автоматический UDP поиск |
| 🔄 Обновить | Принудительно обновить список конвертеров |

Лог событий:

- Отображает все события в реальном времени

- Автоматическая прокрутка

- Временные метки для каждого события

5. API

Базовый URL: http://[IP_сервера]:8080/api

Формат запроса

json

{

"api": "admin",

"cmd": "команда",

"data": { параметры }

}

Формат ответа

json

{

"success": true,

"data": { данные }

}

или

json

{

"error": "Сообщение об ошибке"

}

Доступные команды

getConverters - Получить список конвертеров

json

{

"api": "admin",

"cmd": "getConverters",

"data": {}

}

connectConverter - Подключить конвертер

json

{

"api": "admin",

"cmd": "connectConverter",

"data": { "ip": "192.168.1.89" }

}

disconnectConverter - Отключить конвертер

json

{

"api": "admin",

"cmd": "disconnectConverter",

"data": { "ip": "192.168.1.89" }

}

setBaudrate - Установить скорость

json

{

"api": "admin",

"cmd": "setBaudrate",

"data": { "ip": "192.168.1.89", "baudrate": 230400 }

}

getConverterInfo - Получить информацию

json

{

"api": "admin",

"cmd": "getConverterInfo",

"data": { "ip": "192.168.1.89" }

}

removeConverter - Удалить конвертер

json

{

"api": "admin",

"cmd": "removeConverter",

"data": { "ip": "192.168.1.89" }

}

toggleLog - Вкл/Выкл лог

json

{

"api": "admin",

"cmd": "toggleLog",

"data": {}

}

toggleUdp - Вкл/Выкл UDP поиск

json

{

"api": "admin",

"cmd": "toggleUdp",

"data": {}

}

getPages - Получить список страниц

json

{

"api": "admin",

"cmd": "getPages",

"data": {}

}

6. Добавление новых страниц

- Создайте HTML файл в папке /pages

- Добавьте тег <title> с названием страницы

- Страница автоматически появится в списке на index.html

Пример структуры страницы

html

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>Название страницы</title>

<style>

/* Ваши стили */

</style>

</head>

<body>

<!-- Контент страницы -->

<script>

// Ваш JavaScript

</script>

</body>

</html>

7. WebSocket

Сервер поддерживает WebSocket соединение для двусторонней связи:

- Адрес: ws://[IP_сервера]:8080

- Автоматическое переподключение при обрыве связи

- Типы сообщений:

  - converter_list - Список конвертеров

  - converter_update - Обновление конвертера

  - converter_data - Данные от конвертера

8. Устранение неполадок

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Конвертер не найден | Проверьте, что конвертер в той же подсети, включен и отвечает на UDP |
| Ошибка подключения | Убедитесь, что порт (9001 по умолчанию) не занят |
| Timeout при запросе | Возможно, конвертер в режиме NORMAL. Установите скорость 230400 для переключения в ADVANCED |
| Страница не загружается | Проверьте, что файл находится в папке /pages |
| API ошибка 500 | Проверьте консоль сервера для деталей ошибки |

9. Требования к системе

- Node.js: v14 или выше

- Операционная система: Windows, Linux, macOS

- Сеть: Поддержка UDP и TCP

- Дополнительно: Модуль ws (устанавливается автоматически)

10. Конфигурация

Настройки сервера в файле server.js (раздел CONFIG):

javascript

const CONFIG = {

udpPort: 9000,          // UDP порт для поиска

tcpPort: 9001,          // TCP порт для конвертеров

httpPort: 8080,         // HTTP порт для веб-интерфейса

broadcastAddr: '255.255.255.255',

defaultBaudrate: 230400,

responseTimeout: 3000,   // Таймаут ответа (мс)

postResponseDelay: 100   // Задержка между командами (мс)

};

11. Логирование

- Консоль сервера: Подробные логи всех событий

- Веб-интерфейс: Лог событий в правой панели

- Цветовое кодирование:

  - ℹ️ Информация

  - ❌ Ошибка

  - ✅ Успех

  - 🔌 Подключение/Отключение

  - 📡 UDP операции

12. Примеры использования

Пример 1: Подключение через API

bash

curl -X POST http://192.168.1.61:8080/api \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"api":"admin","cmd":"connectConverter","data":{"ip":"192.168.1.89"}}'

Пример 2: Получение списка конвертеров

bash

curl -X POST http://192.168.1.61:8080/api \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"api":"admin","cmd":"getConverters","data":{}}'

Пример 3: Установка скорости через WebSocket

javascript

ws.send(JSON.stringify({

action: 'setBaudrate',

params: { ip: '192.168.1.89', baudrate: 230400 }

}));

Версия: 1.0.0
Дата: 2024

Примечание: Для создания новых страниц используйте admin.html как шаблон. Все страницы автоматически подключаются к WebSocket и API.