Модель: Matrix-III (мод. RD_All)

https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_matrix3all

- Считыватель был подключен по RS485

  - Нет связи по по RS485, напряжение на А и В = 0 Вольт.

Решение: Замена DD3 =  65HVD3082  или SN75HVD3082E.	H6475

  - Высокое, около 300 мА потребление тока

Решение: Замена DD3 =  65HVD3082  или SN75HVD3082E.	H6475

- Считыватель был установлен на улице, без навеса

  - Не реагирует на карту EM Marine, но реагирует на карту Mifare

Решение: Замена антенны EM Marine.